Załącznik Nr 3

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko”,

nr ref. SI.271.11.2019

Przedmiar  robót

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1 | KSNR 0205-0201-060 Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 357,80 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (510,94-14)*1,6*0,5*0,9 |  |  |  |  | 357,80 |
| 2 | KNKRB 0306-02-060 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 3,0 m.Kategoria gruntu III krotność= 1,00 |  |  |  |  | 39,76 m3 |  |
| 1. |  | (510,94-14)*1,6*0,5*0,1 |  |  |  |  | 39,76 |
| 3 | KNR 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami . grunt kategorii i-iii (b.i.nr 8/96)- analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 357,80 m3 |  |
| 4 | KNKRB 0312-02-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m.Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 39,76 m3 |  |
| 5 | KNR 2-18W 0109-03-040 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 510,94 m |  |
| 6 | KNR 2-18W 0110-03-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego krotność= 1,00 |  |  |  |  | 12,00 złącze |  |
| 7 | KNR 0315-03-090 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 8 | KNR 2-18W 0202-0201-090 Zasuwy żeliwne /bez nasuwki/ klinowe kielichowe owalne z obudową, uszczelniane ołowiem, o średnicy 80 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 9 | KNR 0619-08-050 Izolacja połączeń kołnierzowych - analogi krotność= 1,00 |  |  |  |  | 3,00 m2 |  |
| 10 | KNR 0219-01-040 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego analogia krotność= 1,00 |  |  |  |  | 511,00 m |  |
| 11 | KNR 0134-03-090 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym - analogia. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 12 | KNR 0802-0102-172 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 13 | KNR 0803-01-176 Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych krotność= 1,00 |  |  |  |  | 3,00 200 m |  |
| 14 | KNR 0408-04-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 długości do 30 m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 15 | KNR 2-19 0306-08-040 Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych 160 mm (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00 |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 16 | KNR-W 0218-01-020 Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m krotność= 1,00 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 17 | KNR 2-18W 0114-02-020 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 18 | KNR 2-18W 0112-01-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej do 90 mm na luźny kołnierz) krotność= 1,00 |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 19 | KNR 2-18W 0121-01-020 Kształtki ciśnieniowe zaciskowo-kołnierzowe - analogia o średnicy nominalnej 90 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |